--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025-10-xx	Progetto	TagTastic		ver 1.2.0

Da fare …

Modifiche nella automazione per il settaggio dei parametri:

- Le informazioni URL non sono più messe nello “Slot” 2 ma nello Slot 1, in quanto non si vuole il TLM presente di default sui TAG che vengono rilasciati dalla fabbrica,

- Nello “Slot” 2 del URL la selezione del parametro in testa viene cambiato da “http” a “https”,

- Inserimento della nuova password da “Moko4321” a “20250430”,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025-03-20	Progetto	TagTastic		ver 1.1.0	 (derivata parzialmente dal predecessore BeaconX Pro)

Nuovo progetto, derivato dal predecessore BeaconX Pro fornito dalla casa Moko smart, che si propone come applicativo, tramite cellulare o tablet Android per una programmazione semi-automatica dei parametri all’interno dei TAG moko smart H1, in moda da renderli personalizzati da Mitech e poter essere riconosciuti dal prodotto EBlock.

Come HW rimane un qualunque dispositivo Android che ha la parte Bluetooth versione 5.x, mentre le operazioni sui tag sono elencate di seguito.

Caratteristiche generali:

- All’avvio del software, dopo la schermata iniziale si avvia la scansione, che mostrerà i TAG Moko smart presenti e accessibili,

- Per ogni TAG rilevato e visualizzato sarà presente tasto “Mitech autowrite” che se selezionato inizierà una procedura di impostazione automatica,

- La procedura automatica farà:

  - Connessione automatica con il TAG, tramite la password “Moko4321” (default di fabbrica) per accesso agli “Slot” disponibili,

  - Viene selezionato lo Slot2 come riferimento e programmato come tipologia URL pubblico (anche come pubblicità),

  - Viene programmata la descrizione l’ URL www.mtsystem.it come link pubblicitario e informativo,

  - Viene impostato una potenza di 0 dbm e un intervallo di trasmissione di 1 secondo,

  - Vengono salvate le informazioni dello Slot2, nel TAG connesso,

  - Viene effettuata la disconnessione per ritornare alla schermata di scansione,

- Se viene conclusa la procedura correttamente si vedrà il TAG con una nuova proprietà inserita e apparirà il link Mitech anche nella scansione,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------